Inhalt

2.1	Benutzte Buchstaben	2

2.2	Watchdog	2

2.3	Ausgänge	2

2.4	Eingänge	2

2.5	Sperrausgänge	3

2.6	W2812 RGB LEDs	3

2.7	Infrarot	3

2.8	Lautstärke	3

2.9	Display	3

2.9.1	Mond	3

2.9.2	Warntext	3

2.9.3	Uhrzeit	4

2.9.4	Datum	4

2.9.5	AußenTemperatur	4

2.9.6	Lautstärke	4

2.9.7	Anschalten	4

2.10	Heizungsreglung	4

2.11	Piepser (Beeper)	4

3	Interfaces Send (was bekommt der Server von den Clients)	4

3.1	Ausgänge	4

3.2	Eingänge	5

3.3	Onewire	5

3.3.1	Schlüssel	5

3.3.2	Temperaturen	5

3.4	Softwareserial	5

3.5	Entfernung	5

3.6	Infrarot	5

# Interfaces Recieve (was muss ich vom Server senden)

## Benutzte Buchstaben

A	Ausgänge
B	Ausgänge (Blinken)
C	Infacotbefehl NEC (Code)
c	CanSettingssetzen
E	Eingänge
G	Ausgänge ToGglen
I	Sperrausgang (Input, Quelle für Multimedia)
L	Licht (WS2812 LED’s)
T 	Ausgänge (Timer)
D	Display
H	Heizung
Z	VerZion
M	DMX
X	MatriX

## Watchdog

alle mindestens 1 Minute „WTD“ schicken, sonst resetet sich der Controller selbst

(SenMes: R in Topic: /Flur/ALLERT)

RES schicken resetet den Controller von Hand   
(SenMes: S in Topic: /Flur/ALLERT)

## OTAUpdater

Einfach: „UPD“ senden, Das Gerät baut eine WLAN-Verbindung auf, wenn alles gut geht, ansonsten Reset nach ein paar Sekunden

Alle Statusmeldungen werden im Topic

/Upd gesendet

## Ausgänge

| A Ausgang schalten | A001 |
| --- | --- |
| T Timer an | T00100000 |
| B Blinken | B00100000111 |
| G Toggle | G00 |
| orange markiert --> Ausgangsnummer (beginnend bei 0) |  |
| blau markiert --> zeitdauer Zehntelsekunden |  |
| pink markiert --> Anzahl beim blinken |  |
| grün markiert --> ein/aus (1/0) |  |

## Eingänge

Entweder ein „E“ allein schicken  fragt alle ab

Oder „Exx“ frage einzelnen Eingang ab

## Sperrausgänge

Befehl:    IN

I = fix

N = Nummer, derzeit einstellig, soll auf mehrstllig umgestellt werden

schaltet die anderen Ausgänge wieder aus

## W2812 RGB LEDs

Befehl: LKNNXXXXXX

L = fix
K=Bandnummer (0 für die erste, bzw. wenn nur eine)
NN= zweistellig die x. LED zum steuern (00-99)
XXXXXX (6 Hex für RGB-Farbe)

Oder:

LKHFF

H = fix

FF – Helligkeit von 00-99

## Infrarot

Cxxxxxx

Xxxx ist NEC Code, zwischen 3 und 9 Zeichen lang

## Lautstärke

VNxx

Erst V , dann Nummer, dann 2-Stellig von 0-31 einstellbar

## Display

### Mond

DMX

X-> Zahl

0 ist Vollmond
1…4 abnehmend
5 ist Neumond
5…9 zunehmend
-1 ist deaktiviert

### Warntext

DWXitgendeinText

Mit kleinem w wird das Display nicht eingeschaltet dabei

Textlänge ist limitiert auf ca. 30 Zeichen (wegen Unicode nicht genau)

X-> Zahl steht für Farbe

0 Schwarz (bzw. ausgeblendet, deaktiviert)
1 Weiß
2 Rot
3 Grün
4 Blau
…… es können weitere einprogrammiert werden nach Bedarf

Automatisch wird das Display mit eingeschaltet!

### Uhrzeit

DU00:00   muss 1x pro Minute gesendet werden

### Datum

DD15.13.2022  muss 1x pro Tag (00:01) gesendet werden

### AußenTemperatur

DTcc.c

+/-cc.c Achtung, siehe Code Fixe Länge  muss ich vll mal noch ändern

### Lautstärke

DLxx

Xx Lautstärke 0…100

Lässt das Display automatisch mit an gehen

### Anschalten

DA lässt das Display an gehen

## Heizungsreglung

HSxx.xx  setzt Solltemperatur

HSxx.xx setzt Solltemperatur und speichert ab

Für Solltemperatur kann auch +/- gesendet werden  ändert um 0,5°C

HHxx.xx setzt Hysterese1 und speichert ab

Hhxx.xx setzt Hysterese2 und speichert ab

HFx x=0/1 sagt der Heizung, dass Fenster offen ist

HNxx.xx setzt Nachtabsenkungstemperatur (Absenkung der Solltemperatur, intern)   negative Zahl heißt extra Heizen (z.B. im Bad)

HT Gerät antwortet mit Status aller Heizungsreglungsparameter

## Piepser (Beeper)

Pxxxxxxx

## DMX alt (auf den Arduinos)

Mdddggg

ddd 3 Stellen Interfacenummer (0-255) //könnte theoretisch bis 512 gehen, nicht getestet
ggg  3 Stellen Wert (0-255)

## Matrix

XMHHHAAAText

M: Modus

- U   Uhr

- T  freier Text ,fix

- D  durchlaufender Text

AAA: Anzahl, 3stellig für freien Text zum durchlaufe

HHH: Helligkeit 3 stellig 0 …255

Text: freier Text, maximal 49 Zeichen

# Interfaces Send (was bekommt der Server von den Clients)

## Ausgänge

gewähltesTopicAA

payload ist dann 0/1

Gelb Nummer, lila an oder aus (0/1)

## Eingänge

gewähltesTopic/AA

Gelb Nummer / Adresse

## Onewire

### Schlüssel

Einfach Schlüsselnummer wird gesendet in eingestelltes Topic

### Temperaturen

An Topic wird die Nummer angefügt (Adresse des Sensors)

Danach Temperatur,  als Float!!!

## Softwareserial

Sendet in eingestelltes Topic alles bis zum nächsten NL oder CR (mal nachsehen), das jeweils andere wird ignoriert.

## Entfernung

Sendet in eigestelltes Topic den Abstand in cm, ggf. prozentuale Umrechnung auf Serverseite)

## Infrarot

Wenn Code empfangen wird sendet es in das eingestellte Topic. Es wird ein „C“ vorangestellt